Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Neumann János Informatikai Technikum

Szakképesítés neve: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

száma: 5-0612-12-02

VIZSGAREMEK

Telekom hálózat

Braun Dénes, Tőzsér Barnabás, Horváth Márk

Budapest, 2025

Telekom Hálózat Dokumentáció

Megbízás/Bemutatkozás

Cégünk, a SegíTech, kiemelkedő szakértelemmel és többéves tapasztalattal rendelkezik a hálózati infrastruktúra tervezése, korszerűsítése, kivitelezése és karbantartása terén. Büszkék vagyunk rá, hogy a Magyar Telekom bizalmát elnyerve megbízást kaptunk budapesti központi irodájuk, valamint két közeli városi telephelyük hálózati infrastruktúrájának teljes körű felújítására és bekonfigurálására.

A projekt célja, hogy a Telekom irodái megfeleljenek a legmodernebb technológiai elvárásoknak, biztosítva a stabilabb és biztonságosabb adatkommunikációt. Mivel egy szolgáltató cégtől kaptuk a megbízást, ami több országban, Európa-szerte meghatározó szerepet tölt be a piacon, odafigyeltünk, hogy minél gyorsabb legyen a hálózati infrastruktúra működése.  A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítunk az energiahatékonyságra, a jövőálló megoldásokra, valamint az üzletmenet zavartalan fenntartására.

Szolgáltatásaink –

- Hálózati infrastruktúra tervezése és kivitelezése

- Kábelezési rendszerek modernizálása

- Aktív eszközök telepítése és konfigurálása

- IT-biztonsági megoldások integrálása

- Teljesítményoptimalizálás és rendszerfelügyelet

Cégünk tagjai

Braun Dénes –

Braun Dénes vagyok, hálózati technikus a SegíTech cégnél.
Tanulmányaimat a Neumann Informatikai Technikumon végeztem, ahol mélyreható tudást szereztem az IT infrastruktúrák, hálózati rendszerek és informatikai biztonság területén. Munkám során elkötelezetten dolgozom azon, hogy stabil, biztonságos és hatékony hálózati megoldásokat nyújtsak ügyfeleinknek. Nyitott vagyok az új technológiákra, és folyamatosan fejlesztem szakmai tudásomat.

Horváth Márk –

Horváth Márk vagyok, DevOps szakértő a SegíTech informatikai cégnél. Ahogy társaim is, a Neumann János Technikumban végeztem, ahol naprakész tudást szedtem fel magamra, amit a szakmában érvényesítek az Óbudai egyetemen. Gyakran állít a munkám kihívások elé, de izgatottan oldok meg minden elém kerülő feladatot, problémát. Ez a megbízás is egy kiváló próbatétel tudásom és szakértelmem tesztelésére, izgatottan vártam.

Tőzsér Barnabás –

Tisztelt Vizsgabizottság!

A nevem Tőzsér Barnabás, 19 éves fiatal pályakezdő vagyok és a Segítech csapatának büszke tagja. Középfokú tanulmányaimat a Neumann János Informatikai Technikum és Gimnáziumban végeztem, ahol megszereztem az informatikai alapokat, valamint betekintést nyertem a modern technológiák és rendszerek működésébe. Jelenleg az Óbudai Egyetemen folytatom tanulmányaimat, ahol tovább mélyítem szakmai ismereteimet és gyakorlati tudásomat.

Bár szakmai tapasztalatom még korlátozott, elhivatottan törekszem a fejlődésre és az új ismeretek megszerzésére. Célom, hogy a megszerzett tudást a gyakorlatban is kamatoztassam, és hosszú távon stabil, értékteremtő karriert építsek az informatikai területen.

Szabadidőmben rendszeresen sportolok, ami segít a kitartás, a fegyelem és a csapatszellem fejlesztésében — ezek a tulajdonságok pedig a szakmai életben is nagy szerepet játszanak.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Topológia

Megrendelő: Telekom Magyarország,

Kivitelező csapat: a SegíTech,

Projekt helyszínei:

- Budapest – központi LAN

- Szeged – második legnagyobb telephelye a cégnek Magyarországon

- Debrecen – szerverfarm, adatközpont

- SOHO – otthoni LAN-okról tudnak bekapcsolódni a munkakörnyezetbe alkalmazottak VPN kapcsolat segítségével

Budapest –

Itt a dolgozóknak és vezetőségnek/titkárságnak van fenntartva két külön irodai helység, amik között már arányaiban jelentős távolság van, ezért két Routert helyeztünk el és számos Switchet ezzel biztosítva az adatforgalom elosztását, sávszélesség biztosítását. Ugyanazon eszközök között UTP Straight-Through Ethernet kábelt használtunk.

A Budapest_technologiai_telephely három részre oszlik el, amiket a dokumentáció során egyesével megvizsgálunk. Itt futnak különböző a hálózat számára kritikus szolgáltatások: megtalálható itt SYSLOG és NTP szerver, valamint TACACS+ szerver is, amik a logokért és autentikációért felelősek. Található itt még DNS és WEB szerver, amik a cég dolgozóinak lettek létrehozva, ezeket külső, a cégnél nem alkalmazott kliensek nem vehetnek igénybe. TFTP szerver is üzemel, ami a lokális mentések számára lett létrehozva és kritikus pontja a telephelynek. A különböző hálózatok közötti forgalomirányítást OSPF multi area protokoll segítségével oldottuk meg.

A rózsaszín területen a címkiosztást a központi Routeren kivitelezett DHCP szolgáltatás végzi, ez oszt ki címeket a VLAN-okon dolgozó kliensek számára.

A sötétkék területen, ahol a szerverek találhatóak statikus címeket használtunk, kivéve az admin gépeknél, illetve a nyomtatóknál. Az elkülönített részen a második és harmadik rétegbeli funkciókat egy Multilayer Switch végzi, illetve ezen a részen a nyomtatók, a szerverek és admin-ok számára is külön VLAN-okat különítettünk el.

A világoskék területen SOHO Router is telepítése került, ahol szintén DHCP szolgáltatás fut a Routeren, ezzel biztosítva, hogyha valaki saját eszközzel szeretne dolgozni az irodában. Összeségében a budapesti telephely több mint 500 fő munkáját képes biztosítani.

Akkor most vizsgáljuk meg a telephelyen elkülönölő részeket:

A Rózsaszín helységben elhelyezkedik 5 kapcsoló, amiken a VLANOK adatforgalma fut. Ez lehetővé teszi, hogy esetleges meghibásodás esetében is rendelkezésre álljon a hálózati forgalom.

STP

A kapcsolók között Spanning Tree Protocol fut, ami a hurokmentes logikai topológia kialakításához elengedhetetlen, hiszen A LAN hálózatokban gyakran alkalmaznak többszörös (redundáns) kapcsolatokat a kapcsolók (switch-ek) között, hogy növeljék a megbízhatóságot. Ezek a redundáns utak azonban hurkokat hozhatnak létre, amelyek Broadcast storm-ot, MAC-tábla instabilitást, Többszörös csomagkézbesítést okoznak. Az STP ezeket a problémákat úgy oldja meg, hogy Logikai fát (spanning tree-t) épít a hálózat kapcsolóiból. Automatikusan blokkolja azokat a kapcsolatokat, amelyek hurkot okoznának. Egyetlen aktív útvonalat hagy meg bármely két eszköz között.

Működése a telekom hálózatában: A budapesti központi switch (SW_BP5) root bridge-ként van beállítva minden VLAN-ra (priority 0), így az STP topológia stabil és kiszámítható. A SW_BP2 és SW_BP3 közötti redundáns linket STP blokkolja, amíg szükség nem lesz rá — ez a biztonságos tartalékútvonal.

EtherChannel

A Telekom.hu projektben több switch között nagy sávszélességű, redundáns kapcsolat szükséges, emiatt Port-összefogás is megvalósult a hálózatban. Az EtherChannel (LACP), ami egy szabváyok cisco protokoll lehetővé teszi, hogy több fizikai portot egy logikai csatornába vonjunk össze, vagyis:

- Sávszélesség növelése

- Redundancia: Ha egy fizikai link kiesik, a többi tovább működik

- STP optimalizálás: Az STP egyetlen logikai interfészként kezeli ergo kevesebb blocking, gyorsabb konvergencia.

- Load balancing: Forgalom elosztása MAC/IP/port alapján.

Működése a telekom hálózatában: Öt darab Port-channelt hoztunk létre, az egyik vége mindig Active, vagyis aktívan kezdeményezi az LACP kapcsolatot, míg a másik a Passive csak válaszol a kezdeményezésre.

VLAN

Négy VLAN található a területen:

- 192.168.110.0/24 – SALES

- 192.168.120.0/24 – HR

- 192.168.130.0/24 – MARKETING

- 192.168.99.0/24 – NATIVE/MANAGEMENT VLAN

A VLANOK DHCP-vel kapnak címeket, ami a BP_R Routeren lett felkonfigurálva. Létre lett hozva egy VLAN110_POOL, egy VLAN120_POOL és egy VLAN130POOL. A DNS szerver mindegyiknek ugyanaz, a telekom workforce oldala.

Ezek a VLANOK különböző feladatokat látnak el. Ezeknek az összehangolására lett felkonfigurálva a kapcsolók közötti portokon trunk és native vlan. A trunk kapcsolat két switch között olyan port, amin egyszerre több VLAN forgalma mehet át, és a keretek VLAN-azonosítóval (802.1Q taggel) vannak megjelölve. Több VLAN átvitele egyetlen kábelen, vagyis a mi esetünkben csatornán. Ha két kapcsolón ugyanazok a VLAN-ok léteznek, akkor a forgalmukat át kell vinni köztük.

A native VLAN az a VLAN, amelyhez a trunk porton érkező címkézetlen (untagged) Ethernet keretek automatikusan hozzárendelődnek, vagyis, ha egy trunk porton érkezik egy címkézetlen keret, a switch úgy értelmezi, hogy az a native VLAN-hoz tartozik. A trunk port minden más VLAN forgalmat 802.1Q taggel küld, kivéve a natív VLAN-t, amely tag nélkül megy át. A native VLAN nem irányít külön VLAN-t, de biztosítja, hogy a címkézetlen forgalom ne vesszen el, és megfelelő VLAN-ba kerüljön. Ha a trunk portokon nem egyezik a native VLAN, akkor csomagvesztés történhet vagy akár hibás VLAN-ba kerülhet a forgalom és biztonsági rések alakulhatnak ki. Nekünk a hálózaton a VLAN 99 látja el ezt funkciót.

A VLAN-ok közötti forgalomirányítás ezen a területen Router-on-a-Stick megoldással működik. A Router-on-a-Stick (RoaS) egy olyan hálózati megoldás, amely lehetővé teszi a VLAN-ok közötti forgalomirányítást egyetlen fizikai router interfészen keresztül. Ez egy költséghatékony és egyszerű módja a VLAN-ok összekapcsolásának. Egy switch trunk porton keresztül csatlakozik a routerhez. A router egy fizikai interfészén több alinterfészt (subinterface) hozunk létre, mindegyikhez külön VLAN tartozik. A router inter-VLAN routingot végez, vagyis lehetővé teszi a különböző VLAN-ok közötti kommunikációt.

Működése a telekom hálózatában: A BP_R gig0/0 interfacen létre lett hozva az összes VLAN számára egy subinterface, a router így logikailag több VLAN tagja lesz, és képes az azok közötti forgalmat irányítani. A kliensek a saját VLAN-jukban a router alinterfészét használják default gateway-ként.

Forgalomirányítás hálózatok között:

A forgalomirányítás Többterületű OSPFv2-vel került kivitelezésre a telephelyeken. A többterületű OSPF (Open Shortest Path First) egy fejlett, hierarchikus útválasztási modell, amelyet nagyobb, összetettebb hálózatok hatékonyabb kezelésére és skálázására használnak. Az OSPF egy link-state alapú belső átjáró protokoll (IGP), amely a Dijkstra-féle SPF (Shortest Path First) algoritmust használja a legoptimálisabb útvonalak kiszámítására. A teljes OSPF-hálózat területekre (areas) van osztva. Minden OSPF-hálózatnak van egy gerinc területe (Area 0), amelyhez minden más területnek közvetlenül vagy közvetve csatlakoznia kell. A területhatáron lévő routerek (ABR – Area Border Router) összegzik a saját területük útvonalait, és csak az összegzett információt továbbítják más területek felé. A link-state adatbázis (LSDB) csak az adott területre vonatkozó információkat tartalmazza, kivéve az ABR-eket, amelyek több terület LSDB-jét is kezelik.

A telekom budapesti telephelyen található két ilyen terület, az eddig említett rózsaszín terület az area 20, illetve ami most fog következni a sötétkék terület az area 10. Azt fontos megemlíteni, hogy a budapesti telephely OSPFv2-es konfigurációja egybe van a budapesti titkárság telephelyével, a többi terület az ott helyezkedik el, vagyis a két telephelyet összekötő optikai kábel interfacein is OSPF protokoll van beállítva. A DR Router a BP_R központi Router a budapesti telephelyen 1.1.1.1-es router id-val. a BDR Router az a SERVER_BP Multilayer Switch. A képen a BP_R Router mult beállatásait láthatjuk:

Multi-Area OSPF működés:

Leírás:

A hálózat Multi-Area OSPF architektúrát alkalmaz, amelyben az OSPF routing protokoll több területre (area) van felosztva. Ez lehetővé teszi a hálózat hierarchikus felépítését, csökkenti a routing terhelést és javítja a skálázhatóságot.

Az OSPF minden területet külön kezel, miközben a backbone area (Area 0) biztosítja a kommunikációt az egyes területek között.

Fontos fogalmak:

ABR (Area Border Router): olyan router, amely:

- több area-hoz tartozik

- összeköti azokat

OSPF Security (biztonsági megoldások):

Leírás:

Az OSPF routing protokoll működése során fontos a hálózat védelme a jogosulatlan eszközökkel és hibás konfigurációkkal szemben. Az OSPF Security különböző mechanizmusokat alkalmaz annak érdekében, hogy csak megbízható eszközök vehessenek részt a routing folyamatban, és ne alakulhassanak ki nem kívánt szomszédsági kapcsolatok.

Ennek érdekében állítunk passive interfaceket:

„passive-interface GigabitEthernet0/1”

A BP_R és SERVER_BP-n SSH lett beállítva. Az SSH (Secure Shell) egy titkosított hálózati protokoll, amely lehetővé teszi, hogy biztonságosan csatlakozzunk egy távoli számítógéphez vagy szerverhez, és parancssoros hozzáférést kapjunk hozzá. Leggyakrabban rendszergazdák használják távoli menedzsmentre, például Linux vagy hálózati eszközök konfigurálására. Felhasználónév és jelszó párossal titkos a kapcsolat: felhasználónév – admin és jelszó – admin123. Az ssh version az kettes és a domain name az a TELEKOM.HU

A Sötétkék helység egy elkülönített helység, ami szerverek, nyomtatók és adminisztrátorok gépeinek lett létrehozva. Itt is létre lett hozva három VLAN ezen eszközök számára. A NATIVE VLAN az a 999 lett. A klienseknek DHCP-vel lett kiosztva cím, kivéve a szervereknek és azokat az IP címeket amelyek nem kerülhetnek kiosztásra kizártuk a POOL-ból. A helység hálózati címe a 172.16.0.0/16 és az OSPF-ben ez az 10-es terület. A VLANOK, amiket megkülönböztetünk a következőek:

- VLAN 10 – Szerverek – 172.16.10.0/24

- VLAN 20 – Nyomtatók – 172.16.20.0/24

- VLAN 99 – Management – 172.16.99.0/24

Multilayer Switch

Egy multilayer switch (MLS) olyan hálózati eszköz, amely egyszerre képes Layer 2 (adatkapcsolati réteg) és Layer 3 (hálózati réteg) funkciókat ellátni. Ez azt jelenti, hogy nemcsak kapcsolóként (switch) működik, hanem útvonalválasztóként (routerként) is képes viselkedni. Layer 2: MAC-címek alapján továbbítja a csomagokat (mint egy hagyományos switch). Layer 3: IP-címek alapján képes inter-VLAN routingra (VLAN-ok közötti forgalomirányításra), akár dinamikus routing protokollokkal (pl. OSPF, EIGRP). A switch logikailag szegmentálja a hálózatot VLAN-okra, minden VLAN külön alhálózat. SVI (Switched Virtual Interface): Minden VLAN-hoz létrehozható egy virtuális interfész IP-címmel, amely a VLAN gateway-e lesz. Az IP routingot engedélyezni kell rajta, ami aktiválja a harmadik rétegbeli funkciókat, így lehetővé válik a VLAN-ok közötti forgalomirányítás.

TACACS+ szerver

A TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus) egy hálózati protokoll, amelyet a felhasználók hitelesítésére, jogosultságkezelésére és tevékenységük naplózására (AAA – Authentication, Authorization, Accounting) használnak, főként hálózati eszközök (pl. routerek, switch-ek) adminisztratív hozzáférésének központosított kezelésére.

Működése:

- A hálózati eszköz (NAS) – például egy Cisco router – kapcsolatot létesít a TACACS+ szerverrel TCP 49-es porton.

- A felhasználó bejelentkezik az eszközre (pl. SSH-n keresztül).

- Az eszköz továbbítja a hitelesítési kérelmet a TACACS+ szervernek.

- A szerver ellenőrzi a felhasználót (pl. jelszó vagy kulcs alapján).

- Ha a hitelesítés sikeres, a szerver meghatározza a jogosultságokat (pl. milyen parancsokat használhat).

- A szerver naplózza a tevékenységeket (pl. mikor lépett be, mit csinált).

- A válasz alapján az eszköz engedélyezi vagy megtagadja a hozzáférést.

Konfiguráció a telekom hálózatán:

A BP_R Routeren állítottam be, illetve a SERVER_BP Multilayer Switchen konfiguráltam a TACACS+ szervert. Beállítottam a domain nevet: TELEKOM.HU, utána engedélyeztem az AAA keretrendszert az „aaa new-model” parancsal. Beállítottam a TACACS+ szerver IP-címét és a megosztott kulcsot, ami az ML SW-nél „tacacs123” a BP_R-nél meg „kulcs”. A „aaa authentication login default group tacacs+ local” parancssal beállítottam, hogy a TACACS+ szervert használja hitelesítésre, ha ez nem elérhető, akkor a helyi felhasználókat (username) használja. A „aaa authorization exec default group tacacs+ local” parancs azt határozza meg, hogy melyik felhasználó milyen jogosultságokkal rendelkezzen pl. parancshoz való hozzáférés.

Ezek után bejelentkeztem a vty vonalakra és beállítottam, hogy az előbb definiált AAA hitelesítési szabályt alkalmazza és benyomtam, hogy csak az SSH kapcsolatok legyenek engedélyezettek utána létrehoztam egy helyi felhasználót (ezt használja hitelesítésre, ha a TACACS+ szerver nem lenne elérhető).

Mi is történik most?

A konfiguráció célja, hogy biztonságos, titkosított távoli hozzáférést biztosítson a hálózati eszközhöz (például egy routerhez vagy switch-hez), és központosított módon kezelje a felhasználók hitelesítését és jogosultságait. Ehhez az eszköz az SSH protokollt használja a kapcsolódáshoz, és egy TACACS+ szerverhez fordul, hogy eldöntse, ki léphet be és mit csinálhat. Amikor bejelentkezel SSH-val, akkor számítógéped elindít egy titkosított kapcsolatot a 192.168.11.1 IP-című eszközhöz. Az eszköz megnézi, hogy milyen szabályok alapján kell hitelesítenie téged. A beállítás szerint először a TACACS+ szerverhez (192.168.11.100) fordul, és megkérdezi tőle: „Ismered ezt a felhasználót? Beengedhetem?” Ha a szerver válaszol, és az ADMIN1 felhasználó ott szerepel, valamint a megadott jelszó helyes, akkor a szerver visszajelez, hogy igen, és te bejelentkezel.

Ha viszont a TACACS+ szerver nem elérhető (például le van állva, vagy hálózati hiba van), akkor az eszköz a saját belső listáját nézi meg, és ha ott szerepel az ADMIN1 felhasználó (amit a username ADMIN1 password admin123 sor állít be), akkor azzal is beenged.

A sikeres bejelentkezés után már parancsokat adhatsz ki az eszközön, például megnézheted a konfigurációt vagy módosíthatod a beállításokat. A TACACS+ szerver pedig naplózhatja, hogy mikor léptél be, mit csináltál, és mikor léptél ki — ez különösen fontos nagyobb hálózatokban, ahol több rendszergazda dolgozik.

NTP szerver

Egy NTP szerver egy olyan eszköz (általában szerver), amely megbízható időforrást biztosít más hálózati eszközök számára. Ez az időforrás lehet:

- GPS vagy atomóra (nagyon pontos, ún. stratum 0)

- Másik, magasabb szintű NTP szerver (pl. internetes időszolgáltató)

- Helyi hardveróra (kevésbé pontos, de belső szinkronizációra elég lehet)

Az NTP egy kliens-szerver modell szerint működik:

- A kliens eszköz (pl. router, switch, számítógép) időszinkronizálási kérést küld az NTP szervernek.

- A szerver válaszol az aktuális idővel, és időbélyegeket cserélnek.

- A kliens kiszámítja a hálózati késleltetést és az időeltérést, majd ennek megfelelően beállítja a saját óráját.

- Ez a folyamat időnként megismétlődik, hogy az óra mindig pontos maradjon.

A SERVER_BP-n és a BP_R-en állítottam be az NTP szervert:

A hálózati eszközök (például routerek és switchek) pontos időszinkronizálása kulcsfontosságú a naplózás, a biztonsági események nyomon követése és az időalapú hitelesítési mechanizmusok működése szempontjából. Ennek biztosítására szolgál az NTP (Network Time Protocol), amely lehetővé teszi, hogy az eszközök egy központi NTP szerverhez igazítsák a belső órájukat.

A konfiguráció során az NTP működését hitelesítéssel egészítjük ki, hogy az eszközök csak megbízható időforrástól fogadjanak el időinformációt. Ehhez először engedélyezzük az NTP hitelesítést az ntp authenticate paranccsal. Ezután definiálunk egy hitelesítési kulcsot az ntp authentication-key 1 md5 cisco123 paranccsal, ahol az „1” a kulcs azonosítója, az „md5” a használt algoritmus, a „cisco123” pedig a kulcs értéke. A ntp trusted-key 1 paranccsal megjelöljük ezt a kulcsot megbízhatóként, vagyis az eszköz csak olyan NTP szervertől fogad el időt, amely ezt a kulcsot használja.

A ntp server 172.16.10.25 key 1 sorral megadjuk az NTP szerver IP-címét, valamint azt, hogy a kommunikáció során az 1-es kulcsot használja a hitelesítéshez. Ez biztosítja, hogy az eszköz csak akkor fogadja el az időt ettől a szervertől, ha a kulcs egyezik.

A konfiguráció végén két parancs segít az ellenőrzésben: a show ntp associations megmutatja, hogy az eszköz milyen NTP szerverekhez csatlakozik, és milyen státuszban van a kapcsolat, míg a show ntp status parancs kijelzi, hogy az eszköz szinkronizálva van-e, és milyen pontossággal.

SYSLOG szerver

A Syslog szerver egy központi naplógyűjtő rendszer, amely a hálózati eszközökről (például routerekről, switchekről, tűzfalakról) és szerverekről érkező naplóüzeneteket fogadja és tárolja. Ezek az üzenetek lehetnek hibák, figyelmeztetések, rendszeresemények vagy biztonsági naplók. Az eszközök a Syslog protokollon keresztül küldik ezeket az üzeneteket, jellemzően az UDP 514-es porton. A Syslog szerver ezeket az adatokat naplófájlokba menti, ahol később visszakereshetők, elemezhetők, vagy akár riasztásokat is generálhatnak belőlük. A rendszer célja, hogy minden fontos esemény egy helyen legyen nyomon követhető, így megkönnyítve a hibakeresést, a biztonsági auditálást és a hálózat átláthatóságát.

A Syslog naplózás beállítása lehetővé teszi, hogy a hálózati eszközök – például a switch (ML_SW) és a router – a naplóüzeneteiket egy központi Syslog szerverre küldjék, amely ebben az esetben a 172.16.10.25 IP-címen található. A logging 172.16.10.25 parancs aktiválja a naplóüzenetek küldését erre a szerverre. A logging trap informational beállítja, hogy az eszköz milyen szintű üzeneteket küldjön – az „informational” szint például a rendszerinformációkat, figyelmeztetéseket és hibákat is tartalmazza. A service timestamps log datetime msec parancs gondoskodik arról, hogy minden naplóüzenet pontos időbélyeget kapjon, beleértve az ezredmásodperceket is, ami különösen hasznos a részletes hibakereséshez. A show logging parancs segítségével ellenőrizhető, hogy az eszköz valóban küldi-e a naplóüzeneteket, és milyen események kerültek rögzítésre. Ez a konfiguráció biztosítja, hogy minden fontos hálózati esemény központilag naplózva legyen, így könnyebbé válik a rendszeradminisztráció és a hibák gyors felismerése.

Szeged:

AccessPoint –

Egy Access Point (vezeték nélküli hozzáférési pont) egy olyan hálózati eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a vezeték nélküli (Wi-Fi-s) eszközök csatlakozzanak egy meglévő vezetékes hálózathoz. Olyan, mint egy „Wi-Fi kapu”, amin keresztül a laptopok, telefonok, tabletek elérik a hálózatot és az internetet. Mire való?

- Wi-Fi lefedettség biztosítása egy adott területen (pl. irodák, tantermek, folyosók).

- Több eszköz kiszolgálása egyszerre (diákok, tanárok, vendégek).

- Mobilitás biztosítása: a felhasználók szabadon mozoghatnak a hálózaton belül.

- Hálózati hozzáférés biztosítása olyan eszközöknek, amelyek nem rendelkeznek Ethernet csatlakozóval.

A Szegedi telephelyen a Globális kapcsolatok szakosztályon lett létrehozva egy „AP” nevű ip dhcp pool, innen kapnak címeket azok az eszközök, amik csatlakoznak az AP-re. Az első címtől a tizenkilencedik címig ki vannak zárva az IP-k a statikus beállítások miatt. Az AP ssid-je: „AP_SZEGED”. A beléptetés WPA2-PSK alapú, a jelszó „cisco123”. A titkosítás TKIP alapú. Demonstrálás képpen három laptop lett letéve, de ennél sokkal többet ki tud szolgálni az AP.

Budapest titkárság:

PortSecurity –

A port security (portbiztonság) egy Cisco switch funkció, amely lehetővé teszi, hogy korlátozd, mely eszközök csatlakozhatnak egy adott switch porthoz. Ez egy fontos hálózatbiztonsági eszköz, különösen olyan helyeken, ahol meg akarod akadályozni, hogy illetéktelen eszközök hozzáférjenek a hálózathoz — például egy iskolai vagy irodai környezetben. Mire való?

- Megakadályozza a jogosulatlan eszközök csatlakozását a hálózathoz.

- Korlátozza a porton engedélyezett MAC-címek számát (pl. csak 1 eszköz lehet rajta).

- Észleli és reagál arra, ha egy ismeretlen eszköz próbál csatlakozni (pl. letiltja a portot vagy csak naplózza az eseményt).

- Védi a hálózatot MAC-cím túlcsordulási támadások ellen, amelyek célja a switch MAC-táblájának megtöltése.

A budapesti titkárság telephelyen a Jogsegély és dokumentum-előkészítés és az Ügyféladat adminisztráció részlegen lett konfigurálva a port-security. Be lett állítva, hogy az adott portokra csak egy user tudjon csatlakozni, ezen a két gépen nagyon fontos és titkos adatokkal folynak munkák, ezért nem szabad, hogy bármilyen más eszköz rá tudjon csatlakozni ezekre a portokra. „sticky” módszerrel megtanulta a kapcsoló, hogy csak az adott, már akkor csatlakoztatott eszközöknek legyen csak joga csatlakozni az interfacekre. Ha más gép csatlakozna akkor azonnal lekapcsolnak a portok és csak manuálisan, kézzel lehet visszakapcsolni őket. Itt van a beállítása a két portnak:

DHCP Snooping –

A DHCP Snooping egy Layer 2 biztonsági mechanizmus, amely:

- megakadályozza a rogue (illegális) DHCP szervereket

- csak a megbízható (trusted) portokon engedi át a DHCP Offer/ACK csomagokat

- naplózza, hogy mely kliens mely IP‑t kapta (binding table)

- alapja a DAI‑nak és az IP Source Guardnak

Két portbeállítás létezik: Trusted és Untrusted. A Trusted port mindig a valódi DHCP szerver vagy olyan router felé néz, amely DHCP szolgáltatást biztosít. Az Untrusted portok a kliensek felé néznek, és megakadályozzák, hogy egy rosszindulatú eszköz DHCP szervernek adja ki magát és jogosulatlan IP-címeket osszon ki a hálózatban. Az Untrusted portokon rate limiting is alkalmazható (ip dhcp snooping limit rate), amely korlátozza az egy porton érkező DHCP kérések számát, így védelmet nyújt a DHCP flood támadások ellen.

Ha a DHCP forgalom meghaladja a beállított értéket, a switch blokkolhatja a forgalmat vagy letilthatja a portot.

A Budapest Titkárság telephelyen lett felkonfigurálva a „SW_UGYK” kapcsolón a DHCP Snooping. A 0/2-es interface felől érkező DHCP üzeneteket fogadja a többit pedig eldobja.

Debrecen:

Extended ACL –

Az extended ACL-ek (Access Control List-ek) a hálózati forgalom szűrésének egyik legrészletesebb és legrugalmasabb eszközei Cisco eszközökön. Ezek lehetővé teszik, hogy nemcsak IP-cím, hanem protokoll, portszám, sőt akár TCP/UDP irány is alapján szűrd a forgalmat.

Debrecenbe igényfelméréseink alapján arra lenne szükségünk, hogy a webszerverek kívülről is elérhetőek legyenek, de csak a weboldaluk. Ezen kívül kintről, az internet felől, ne lehessen elérni a többi szervert, illetve a többi szervernek sem szabad, hogy belülről el tudja érni az internetet. Olyan kritikus információkkal dolgoznak ezek a szerverek, amihez illetéktelenek hozzáférnek több milliárd dolláros kiesés lehet a cégnek. Ezek alapján a configok:

A Titkárság_budapest helység egy jóval kisebb terület, egészen hasónló technológiával és megoldásokkal, mint a Budapest_technologiai_telephely rész.

Szeged –

Itt kisebb méretben, de teljesen hasonló kivitelezéssel oldottuk meg a hálózatokat. Egy titkárság és a fő iroda területe. Egy-egy Router a két iroda között és több Switch.

Szeged_tehcnologiai_telephely 100-120 fő terhelését bírja el egyidőben. Itt is van TFTP szerver, illetve DNS szerver a dolgozók számára fenntartva.

A Titkárság_Szeged helység egy sokkal kisebb 30-40 fő számára kialakított hálózati terület.

Dual-stack Management védelmi ACL-

A Szegedi Titkárság hálózatában a felhasználói gépek alapértelmezett átjárója a SZEG_TR Gig0/1interfésze.
A biztonság növelése érdekében szükséges megakadályozni, hogy a titkársági kliensek közvetlenül elérjék a router menedzsment IP-címeit (SSH, ping, HTTP stb.).
A forgalom továbbítása (routing, internetelérés) továbbra is zavartalanul működik.

A hálózat dual-stack, ezért a védelem IPv4 és IPv6 protokollokra is kiterjed.

Először létrehoztuk a PROTECT_MGMT access-list-eket. A lényeg, hogy a 192.168.33.0 és 2001:DB8:66:: címeknek tiltjuk az összes internet protkoll elérését a router g0/1-es interface-ére.

Majd ezeket ráhelyeztük a kellő interface-re, és befelé irányítottuk az ACL-t, mivel azt akarjuk megakadályozni, hogy a routert elérjék a dolgozók a titkárságról.

Debrecen –

Itt szerverek találhatóak, amiket a következő szolgáltatások futnak:

○	Címtár (pl. Active Directory)

○	DHCP

○	DNS

○	HTTP/HTTPS

○	Fájl- és nyomtató megosztás

○	Automatizált mentés

○	Kliens számítógépekre automatizált szoftvertelepítés

Valamint root jogosultságokkal rendelkező admin gépek, ahol a szerverek konfigurálása lehetséges és hibaelhárítás. SSH biztosítva van, hogy bárhonnan el lehessen hárítani betöréseket, problémákat a hálózaton.

Változtatások Telekom hálózatában –

Minden telephely kapott privát és publikus IP címeket, amivel tudnak kommunikálni a saját hálózatukon belül, illetve elérik a szolgáltatót, vagyis az internetet.

Mindegyik telephely saját routerrel rendelkezik, amely közvetlenül csatlakozik az ISP routerhez. Ez a megközelítés a multi-homed edge modellnek felel meg, ahol minden router önállóan NAT-ol és kezeli az internetkapcsolatot. Ennek a megvalósítása a budapesti telephelyen és a távmunkás környezetben valósult meg. Jelenlegi hálózat így néz ki:

IP címzés – Privát IP-k

| Telephely | Hálózat | Router IP |
| --- | --- | --- |
| Budapest (központ) | VLANOK – 110.0, 120.0, 130.0, 99.0 | 192.168.99.1 |
| Debrecen | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| Szeged | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 |
| Budapest titkárság | 192.168.11.0/24 | 192.168.11.1 |  |

Budapesten három VLAN került beállításra:

- 192.168.110.0/24 – SALES

- 192.168.120.0/24 – HR

- 192.168.130.0/24 – MARKETING

- 192.168.99.0/24 – NATIVE VLAN

VLAN – Logikai szegmentáció a hálózatban

- Miért fontos?

A Telekom.hu hálózatban külön osztályok (SALES, HR, MARKETING) működnek, amelyek logikailag el vannak választva, de fizikailag ugyanazon infrastruktúrán kommunikálnak. A VLAN (Virtual LAN) ezt teszi lehetővé.

Előnyök:

- Biztonság – elkülönített broadcast domain

- Teljesítmény – kevesebb felesleges forgalom

- Rugalmasság – logikai csoportosítás fizikai helytől függetlenül

Telekom-specifikus példa:

- VLAN 110 – SALES – 192.168.110.0/24

- VLAN 120 – HR – 192.168.120.0/24

- VLAN 130 – MARKETING – 192.168.130.0/24

- VLAN 99 – MANAGEMENT – switch és router admin interfészek

Az címek DHCP által kerültek kiosztásra, ami a BP_R-en lett konfigurálva:

DHCP – Dinamikus IP-kiosztás a Telekom.hu hálózatban

🔹 Miért fontos?

A Telekom.hu projektben több telephely, VLAN és végpont van, így a kézi IP-kiosztás nem skálázható. A DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) biztosítja, hogy az eszközök automatikusan kapjanak IP-címet, gateway-t és DNS-t.

Előnyök:

- Automatikus IP-kiosztás VLAN-onként

- Központi menedzsment – könnyen módosítható tartományok

- Konfliktusmentes működés – nincs duplikált IP

Telekom-specifikus példa:

A VLAN 110 (SALES) DHCP poolja: 192.168.110.100–192.168.110.200, gateway: 192.168.110.1, DNS: 8.8.8.8. A router vagy dedikált DHCP szerver osztja ki ezeket.

Budapesten még egy DNS szerver helyezkedik el, ami a dolgozók számára fenntartott weblapot szolgál ki, a telekom.hu/workforce-t.

DNS – Névfeloldás a Telekom.hu hálózatban

Miért fontos?

A DNS (Domain Name System) lehetővé teszi, hogy a felhasználók ne IP-címeket, hanem neveket használjanak (pl. intranet.telekom.hu). Ez elengedhetetlen a belső szolgáltatások és az internetes elérés szempontjából.

Előnyök:

- Könnyű hozzáférés – név alapú elérés

- Központi menedzsment – belső és külső zónák kezelése

- Integráció DHCP-vel – automatikus név-IP párosítás

Telekom-specifikus példa:

A router DHCP konfigurációjában dns-server 8.8.8.8 szerepel, de belső DNS szerver is használható: dns-server 192.168.99.10.

IP címzés – Publikus IP-k

| Telephely | Router interfész (ISP felé) | Kábelkötés | Publikus IP-cím |
| --- | --- | --- | --- |
| Budapest – BP_R | G0/2 | G0/2 → ISP_R G0/1 | 203.0.113.2/30 |
| Szeged – SZEG_R | G0/2 | G0/2 → ISP_R G0/2 | 203.0.113.6/30 |
| Debrecen – DEB_R | Gig0/0/0 (optikai kábel) | Gig0/0/0 → ISP_R Gig0/2/0 | 203.0.113.10/30 |
| Távmunka – SOHO | ROUTER_INTERFACE | ROUTER_INTERFACE → ISP_R G0/0 | 1.1.1.1/24 |

Ezekkel a címekkel jelennek meg az interneten a hálózatok amit a NAT átfordít a privát címeikre a hálózatoknak.

NAT és ACL –

Miért fontos?

A belső hálózatban privát IP-ket használunk, de az internethez publikus IP-cím szükséges. A NAT (Network Address Translation) lehetővé teszi, hogy több belső eszköz egy publikus IP-n keresztül kommunikáljon kifelé.

Előnyök:

- Biztonság – elrejti a belső hálózatot

- IP-cím megtakarítás – egy publikus IP több eszközre

- Külső elérés biztosítása – web, e-mail, VPN

Telekom-specifikus példa:

A router interfész 203.0.113.2 NAT-olja a VLAN 110, 120, 130 belső IP-it. A ip nat inside és ip nat outside interfészparancsokkal, valamint ip nat pool és access-list segítségével történik a címfordítás.

A feltüntetett IP-kel lett beállítva:

- Budapest:

ACL-ek amik hozzá tartoznak:

- SOHO/TÁVMUNKA:

  - itt is DHCP-vel vannak címek osztva, VLAN 20-ban van beállítva a NAT.

Ezeket az eszközöket használtuk itt:

ISP beállításai eddig –

A budapesti telephelyen beállításra került még egy tftp szerver illetve egy wireless router, ami biztosít DHCP szolgáltatásokat, azoknak, akik az irodába saját készülékükek viszik.

Miért fontos?

A TFTP (Trivial File Transfer Protocol) egy egyszerű fájlátviteli protokoll, amit a Telekom.hu hálózatban switch és router konfigurációk mentésére, visszaállítására és firmware frissítésre használnak.

Előnyök:

- Automatizált mentés – konfig fájlok központi tárolása

- Gyors visszaállítás – eszközcsere esetén

- Firmware frissítés – új verziók egyszerű betöltése

Konfigurálva lett EtherChannel és STP a budapesti switchek között:

Miért kulcsfontosságú az STP (Spanning Tree Protocol)?

A Telekom.hu projektben több telephely, redundáns switchkapcsolat és VLAN-szegmentáció van kialakítva. Ilyen környezetben az STP elengedhetetlen a loopmentes Layer 2 topológia fenntartásához.

STP fő előnyei:

- Loop megelőzése: Megakadályozza, hogy broadcast viharok bénítsák a hálózatot.

- Redundancia kezelése: Automatikusan kiválasztja az optimális útvonalat a root bridge felé.

- Dinamikus újrakonvergencia: Hiba esetén újraépíti a topológiát, minimalizálva a kiesést.

Telekom-specifikus példa:

A budapesti központi switch (SW_BP1) root bridge-ként van beállítva minden VLAN-ra (priority 0), így az STP topológia stabil és kiszámítható. A SW_BP2 és SW_BP3 közötti redundáns linket STP blokkolja, amíg szükség nem lesz rá — ez a biztonságos tartalékútvonal.

Működési módok (LACP)

Active mód: az eszköz aktívan kezdeményezi a kapcsolatot

Passive mód: az eszköz csak válaszol, nem kezdeményez

Miért kritikus az EtherChannel (LACP) használata?

A Telekom.hu projektben több switch között nagy sávszélességű, redundáns kapcsolat szükséges. Az EtherChannel (LACP) lehetővé teszi, hogy több fizikai portot egy logikai csatornába vonjunk össze, így:

EtherChannel előnyei:

- Sávszélesség növelése: Pl. 2×1 Gbps → 2 Gbps aggregált kapacitás.

- Redundancia: Ha egy fizikai link kiesik, a többi tovább működik.

- STP optimalizálás: Az STP egyetlen logikai interfészként kezeli → kevesebb blocking, gyorsabb konvergencia.

- Load balancing: Forgalom elosztása MAC/IP/port alapján.

Telekom-specifikus példa:

A SW_BP3 és SW_BP1 közötti Po3 port-channel forwarding állapotban van, míg a SW_BP3 ↔ SW_BP2 közötti Po2 alternatív útvonalként blockingban van — ez az STP és EtherChannel együttes optimalizációjának eredménye.

Most az SW_BUDAPEST1 beállításait mutatom meg (ő lett a ROOT_BRIDGE):

Debrecenben (szerverfarm) fel lett konfigurálva a hálózat. NAT ki lett alakítva, ezt mutatom meg az alábbiakban:

privát ip-k:

192.168.20.5 - google

192.168.20.7 - ftp

192.168.20.9 - telekom

public ip-k:

195.1.1.10 - google

195.1.1.12 - ftp

195.1.1.14 – telekom

A debreceni telephely hálózati kialakítása egy olyan architektúrát valósít meg, amely egyszerre biztosítja a belső szerverek publikus elérhetőségét, a helyi kliensek internet-hozzáférését, valamint a telephely és az ISP közötti stabil, kiszámítható útvonalválasztást. A konfiguráció célja az volt, hogy a telephelyen működő szolgáltatások (webszerverek, adminisztrációs gépek, belső rendszerek) egyszerre legyenek kívülről elérhetők, és kifelé is tudjanak kommunikálni, miközben a hálózat biztonságos, átlátható és könnyen karbantartható marad.

A debreceni router (DEB_R) három fő funkciót lát el:

- Telephelyi NAT határrouter

- Publikus szerverek statikus NAT végpontja

- Telephelyi kliensek internetkapcsolatának PAT átjárója

Ez a három szerep együtt adja a telephely teljes internetes jelenlétét.

Statikus NAT – miért volt rá szükség?

A debreceni telephelyen több olyan szerver található (pl. telekom.hu, google-server), amelyeknek kívülről is elérhetőnek kell lenniük. Ezek a szerverek privát IP-címeket használnak (pl. 192.168.20.5, .7, .9), ezért a külvilág felé publikus IP-címeket kellett rendelni hozzájuk.

Erre szolgálnak a statikus NAT bejegyzések:

- ip nat inside source static 192.168.20.5 195.1.1.10

- ip nat inside source static 192.168.20.7 195.1.1.12

- ip nat inside source static 192.168.20.9 195.1.1.14

Így a szerverek fix publikus IP-címet kapnak, az ISP felől érkező forgalom mindig ugyanahhoz a belső szerverhez jut el. Ez azt eredményezi, hogy a szolgáltatások – web,DNS,FTP stabilan elérhetőek. Publickus IP-k nem változnak, a szerverek kívülről is pingelhetők, tesztelhetők, monitorozhatóak. A statikus NAT mindig elsőbbséget élvez a bejövő forgalomban. Mindig ugyanoda érkezik a forgalom az ISP felől.

PAT (overload) – miért kellett a klienseknek?

A telephelyen nem csak szerverek vannak, hanem adminisztrációs gépek is (pl. Admin1, Admin2). Ezeknek nincs szükségük publikus IP-re, csak ki kell jutniuk az internetre.

Erre szolgál a PAT:

- ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/0 overload

Az ACL 1 felsorolja, mely belső IP-k NAT-olódhatnak kifelé:

- access-list 1 permit host 192.168.20.13

- access-list 1 permit host 192.168.20.15

- access-list 1 permit host 192.168.20.5

- access-list 1 permit host 192.168.20.7

- access-list 1 permit host 192.168.20.9

A kliensek egy közös publikus IP-t használnak (195.1.1.2). A router portszám alapján megkülönbözteti a kapcsolatokat. Nem kell így a klienseknek külön publikus IP-cím, így biztonságosabb, a hálózat rejtve marad.

A szervereknek is állítva lett PAT alapú NAT, de a Cisco NAT motor mindig statikus NAT-ot használ elsőként, csak akkor használ PAT-ot, ha nincs statikus NAT bejegyzés az adott belső IP-re. Így a szerverek kifelé is tudnak kommunikálni, ha a statikus NAT valamiért nem alkalmazható pl. nincs visszaút, vagy a szerver olyan kapcsolatot kezdeményez, amit a statikus NAT nem fed le, pl. párhuzamos kapcsolat, speciális protokoll. A szerverek kifelé is saját publikus IP-jüket használják, a PAT csak „biztonsági háló”, ha valamiért a statikus NAT nem lenne elég. A kettő NAT típus egyszerre történő használata nem ütközik, hiszen a Cisco NAT motor automatikusan választ. A PAT biztosítja, hogy a szerverek kifelé is működjenek, a kliensek is működjenek.

Statikus default route – miért kell?

A DEB_R routernek tudnia kell, merre küldje a telephelyről kifelé menő forgalmat. Erre szolgál a statikus alapértelmezett útvonal:

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 195.1.1.1

Így minden ismeretlen célú csomag az ISP fele megy. A NAT működéséhez elengedhetetlen, hogy tudja merre kell továbbítania a kapcsolatot. Egyszerű, stabil, nem igényel dinamikus routingot, könnyű felügyeletet biztosít: egyetlen kijáraton keresztül kommunikál.

ISP router statikus route – miért kell?

Az ISP routernek tudnia kell, hogy a debreceni publikus IP-k (195.1.1.10, .12, .14), a DEB_R mögött vannak. Ezért kellett az ISP oldalon:

- ip route 195.1.1.10 255.255.255.255 195.1.1.2

- ip route 195.1.1.12 255.255.255.255 195.1.1.2

- ip route 195.1.1.14 255.255.255.255 195.1.1.2

Mit biztosít ez?

A válaszcsomagok visszatalálnak a DEB_R-hez. A statikus NAT működése garantált. A szerverek kétirányú kommunikációja biztosított, az ISP router pontosan tudja merre kell küldeni a csomagokat.

Miért működik együtt a statikus NAT és a PAT?

A Cisco NAT motor intelligensen kezeli a két NAT típust: Bejövő irányban → mindig a statikus NAT érvényesül. Kimenő irányban → ha van statikus NAT, azt használja; ha nincs, akkor PAT. A PAT-os admin gépeket ugyanakkor nem lehet sehogyan elérni és NEM IS SZABAD, hiszen olyan kritikus információkhoz juthatnak hozzá rossz szándékú felhasználók, amivel kárt tehetnek a cégben. ADMIN gépek csak kifelé működnek. A PAT-os eszközök nem lennének elérhetőek kívülről, a vizsgaremekben csak a szimuláció kedvéért hozzá lett adva a privát címtartomány az ISP routerhez, amiben vannak, hogy tesztelhessünk könnyedén. Alapvetően céges környezetben privát IP-ket az ISP nem ismerhetne.

Az ISP router a szimulációban az internet határát képviseli, de a Packet Tracer környezetben kibővített szerepet kap: nemcsak a publikus IP-címeket ismeri, hanem a telephelyek privát tartományait is, hogy lehetővé tegye a NAT és routing működésének teljes körű tesztelését. Ez a megközelítés nem ellentétes a valós hálózati szabályokkal, hanem oktatási célból biztosítja a NAT és statikus útvonalak viselkedésének átlátható demonstrációját.

Összefoglalva DEBRECENI NATOLÁST:

A debreceni szerverek statikus NAT-ot kaptak, mert ez biztosítja számukra a fix, stabil publikus IP-címet, amelyen keresztül az internet felől érkező felhasználók elérhetik a szolgáltatásokat. A statikus NAT 1:1 leképezést hoz létre a publikus és privát címek között, így a szerverek kívülről is elérhetők, és kifelé is a saját publikus IP-jüket használják. A PAT erre nem lenne alkalmas, mert csak kifelé működik, és nem támogat bejövő kapcsolatokat. A statikus NAT tehát elengedhetetlen a publikus szolgáltatások biztosításához.

Szeged –

Címzés, Routing, NAT:

Egy DHCP lett konfigurálva a routeren: „ip dhcp pool lan30”. Mindenhol máshol statikus címzés van, illetve /30-as hálózatok kötik össze a telephelyen belüli hálózatokat. PAT alapú NAT lett beállítva itt is, hiszen nincsen szerver, vagy kulcsfontosságú szolgáltatása a hálózatnak – a publikus cím, amit itt használtunk a következő: 203.0.113.6 255.255.255.252, ez megy az ISP (szimulált internetszolgáltató) fele. Az ISP felől Szeged fele pedig ez az IP-cím található: 203.0.113.5 255.255.255.252. - A PAT-hoz használt ACL-ek amiket használtunk a következőek: access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255, access-list 1 permit 192.168.32.0 0.0.0.255, access-list 1 permit 192.168.35.0 0.0.0.255. Ezek az ACL-ek csak engedélyezik a Szegeden lévő hálózatokat, hogy kimehessenek az internek fele. A forgalomirányítás itt egy egyszerű alapértelmezett routing.

Dual-Stack Szegeden:

Leírása:

A dual-stack lehetővé teszi az IPV4 és IPV6-os rendszer egyidejűleg való használatát ugyanazon eszközökön.Ez azt jelenti hogy a hálózati eszközök párhuzamosan kezelik mindkét címzési rendszert, így egyfajta kompatibilitást biztosít régi és új generációs hálózatok között.

Előnyei

- Nem szükséges azonnali átállás IPv6-ra

- Mindkét protokoll párhuzamosan működik

- Skálázhatóbb címzés (IPv6)

- Modern hálózati szolgáltatások támogatása

Hol található a hálózatban:

Hálózatunkban a Szegedi területeken került sor a konfigurálásra. Ezeken az eszközökön IPv4 és IPv6 címzés, valamint IPv6 routing (OSPFv3) is konfigurálva van.

Az első lépés az „IPV6-os unicast routing” engedélyezése:

Ezek után a beállításra kell sor kerüljön ahol láthatjuk, hogy a SZEG_R router egyszerre kezeli az ipv6-os és ipv4-es címeket:

OSPFv3 szerepe:

A DUAL-STACK fontos része hogy az ipv4-es és IPV6-os címek között sikeres legyen a kommunikáció. Ennek érdekében fontos IPV6-os OSPF-et állítani. amelyet a következő paranccsal lehet állítani:

ipv6 router ospf 1

router-id 1.1.1.1

A következő parancsal pedig meg lehet tekinteni az ipv6-os útvonalakat:

A következővel pedig az OSPF szomszédsági kapcsolatokat:

Megjegyzés:

A Dual-Stack működés során az IPv4 és IPv6 forgalom egymástól függetlenül működik, de ugyanazon fizikai infrastruktúrát használja. Ez lehetővé teszi a fokozatos átállást anélkül, hogy a meglévő szolgáltatásokat meg kellene szüntetni.

Összességében:

A Dual-Stack kulcsfontosságú szerepet játszik a hálózat modernizálásában, biztosítja a kompatibilitást és a jövőbeni bővíthetőséget. A hálózatban több router is alkalmazza ezt a megoldást, így garantált a folyamatos és rugalmas működés.

GRE Tunnel (Generic Routing Encapsulation):

Leírás:

A GRE Tunnel egy olyan technológia, amely lehetővé teszi, hogy különböző hálózatok között logikai (virtuális) kapcsolatot hozzunk létre egy meglévő IP hálózaton keresztül. A GRE képes IPv4 és IPv6-os forgalom becsomagolására és továbbítására is egy egységes csatornán keresztül.

A tunnel egyfajta csőként működik a két végpont között, amelyen keresztül a forgalom áthalad, mintha közvetlen kapcsolat lenne.

Hol található a hálózatban?

A GRE Tunnel a következő eszközön található:

- SZEG_R

Konfigurált interfész:		Tunnel10

Konfigurációs parancsok:

Tunnel interfész létrehozása:

interface Tunnel10

ip address 10.10.10.2 255.255.255.252

Tunnel forrás és cél beállítása:

tunnel source GigabitEthernet0/2

tunnel destination 195.1.1.2

MTU (Maximum Transmission Unit):

A legnagyobb adatcsomag méret, amit egy hálózati interfész egyben át tud vinni.

mtu 1476

Ellenőrző parancsok:

show ip interface brief  tunnel10 up/up értéket kapott-e

show ip route tunnel hálózat megjelenik-e

Megjegyzés:

A GRE önmagában nem biztosít titkosítást, így a forgalom lehallgatható lehet. Biztonságos működéshez gyakran IPsec-kel kombinálják.

Összegzés:

A GRE Tunnel lehetővé teszi távoli hálózatok összekapcsolását egy virtuális csatornán keresztül. A hálózatban a SZEG_R router használja ezt a megoldást, amelyen keresztül statikus routing valósul meg a távoli Debreceni szerverszoba felé hogy jobban elérhessük a szervereket.

IDE IPSEC!!!!

DHCP Relay (ip helper-address):

Leírás:

A DHCP Relay egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy a kliensek DHCP kérései másik hálózatban lévő DHCP szerverhez jussanak el. Mivel a DHCP alapértelmezetten broadcast üzeneteket használ, ezek nem lépnek át routeren. A DHCP Relay ezt a problémát oldja meg azzal, hogy a broadcast kéréseket unicast formában továbbítja a DHCP szerver felé.

Hol található a hálózatban

A DHCP Relay a következő eszközön található:

- Speciális_ügyfelek router

Konfigurált interfész:

- GigabitEthernet0/0 (LAN felé)

DHCP szerver címe:		192.168.20.11

Működési elv:

A kliens DHCP DISCOVER üzenetet küld, ezután a router ezt fogadja majd továbbítja unicastként a DHCP szerver felé. A szerver válaszol és a router visszaküldi a kliensnek.

DHCP Relay beállítása:

„interface GigabitEthernet0/0”

„ip helper-address 192.168.20.11”

Ellenőrzése és tesztelése:

„show running-config interface GigabitEthernet0/0”

„show ip dhcp binding”

Megjegyzés:

Az ip helper-address nem csak DHCP forgalmat továbbít, hanem több UDP alapú szolgáltatást is például DNS, TFTP. Gyakorlatban leggyakrabban DHCP Relay-hez használjuk.